Návod k použití

Ruční napínač

na  PES, PP a PET pásky

| Pozice | Označení | Pozice | Označení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base | 21 | Base Shaft |
| 7 | Base Toggle Spring | 22 | Handle Shaft |
| 9 | Screw | 23 | Cutting Blade |
| 10 | Leg | 24 | Cutting Housing |
| 12 | Foot | 25 | Cutter Cam |
| 13 | Foot Screw | 26 | Cutting Housing Screw |
| 14 | Foot Spring | 27 | E Ring |
| 15 | Lever Release Asembly | 28 | Handle |
| 16 | Main Spring | 29 | Nose Hook |
| 17 | Main Spring Bushing | 30 | Handle Spring |
| 18 | Spring Pin | 31 | Windlass |
| 19 | Base Toggle | 32 | Ratchet Wheel |
| 20 | Handle Toggle | 33 | Clip Ring |

### Postup práce při páskování

Obveďte pásku okolo předmětu. Na pásku nasaďte sponu dle následujících instrukcí:

- na konci pásky vytvořte kličku. Ujistěte se, že je umístěna na horní části balíku.

- sponku držte otevřenými konci vzhůru, otevřené konce směrem doleva. Prostrčte smyčku skrz sponku a vzniklé očko zahákněte na konce sponky.

- opakujte tentýž postup s druhým koncem pásky

- dotáhněte ručně konce pásky

Uchopte pravou rukou napínač a stiskněte přidržovací páku. Pásku vložte pod přítlačnou desku tak, aby se její vnitřní okraj dotýkal i vnitřní hrany krytu napínače. Uvolněte přidržovací páku.

Vložte horní konec pásky do mezery odstřikovacího mechanismu a do napínacího kolečka. Levou rukou držte napínač se zavedenou páskou, pravou rukou napněte pásku pomocí napínací páky.

Uvolněte přidržovací pákou napínač, zároveň tak provedete i odstřižení pásky.